目  录

一、编制依据	2

二、工程概况及高大模板区域	2

三、梁、板规格及做法表	3

四、施工准备	3

五、材料与设备计划	4

六、模板设计要求：	4

七、模板高支撑架的构造与安装:	5

八、操作工艺	12

九、模板技术质量保证措施	13

十、施工注意事项	14

十一、模板拆除、成品保护	15

十二、安全管理	16

十三、劳动力计划	17

十四、监测监控	18

十五、应急预案	19

十六、 模板支撑架计算书	19

（一）屋面计算参数	20

（二）主梁计算参数	31

（三）次梁计算参数	43

# 一、编制依据

1、动力站施工图

2、国家有关建筑工程法律、法规和地方有关规定

3、国家现行相关标准规范、建筑安装工程安全技术操作规程及有关规定

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016

《钢结构设计规范》GB 50017-2003

《木结构设计规范》GB 50005-2011

《建筑施工计算手册》

《广电达众然施工安全设施计算软件》

《建筑施工手册》（第五版）

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《建筑结构静力计算手册》（第二版）

# 二、工程概况及高大模板区域

1、项目名称：通威太阳能（合肥）有限公司5GW高效组件项目

- 2、建设地点：合肥市蜀山高新技术产业开发区长宁大道888号

- 3、建设单位：通威太阳能（合肥）有限公司

- 4、设计单位：上海电子工程设计研究院有限公司

- 5、监理单位：上海市建设工程监理咨询有限公司

- 6、施工单位：四川招港建设有限公司

7、建筑面积、建筑高度、建筑层数：

| 序号 | 单体名称 | 占地面积（㎡） | 建筑面积（㎡） | 正负零标高 | 层数 | 高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U5动力站 | 4320.00 | 4320.00 | 38 | 1层 | 8.54 |

- 8、建筑结构形式：

±0.000以下基础为钢筋混凝土结构；±0.000以上为钢筋混凝土结构；

9、高支模概况

高支模概况：本工程模板专项方案位于动力站。

高支模的结构设计概况如下：

本工程高支模高度为屋檐7.85m,屋脊为8.4m，板厚为150mm，主梁最大跨度为9.3m，主梁截面尺寸为400*1000，次梁最大跨度为9.6m，梁截面尺寸为300*700，,均采用满堂扣件式钢管脚手架支撑系统，高支模架支设在C30钢筋混凝土厂房地坪上，以满足搭设要求。

以上部位符合建设部【2009】87号文和合肥市相关文件要求的高大模板范围，为确保安全，特将以上部位模板施工方案按高支模要求单独编制。

# 三、梁、板规格及做法表

1、梁、板规格及做法表

| 部位 | 梁、板规格 | 计算分类及支撑做法 |
| --- | --- | --- |
| 动力站 | 主梁规格为400×1000 mm | 支设高度7.55m验算，梁下增设两根立杆，梁支撑立杆的纵间距是800mm，梁两侧立杆间距为800 mm |
|  | 次梁规格有300×700 mm | 支设高度7.85m验算，梁下增设一根立杆，梁支撑立杆的纵间距是800mm，梁两侧立杆间距为700 mm |
|  | 板厚150mm | 按150mm计算，支设高度8.4m验算，立杆横杆间距800mm，纵向间距800mm |

# 四、施工准备

1、材料准备：立柱采用φ48×3.5钢管（考虑市场材料因素，按φ48×2.8钢管带入计算），符合现行国家标准要求，不得使用严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹钢管；钢管扣件符合GB15831《钢管脚手架扣件》规定； 90×40mm松木，15厚胶合板，铁钉及钢筋、配件等材料应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008中的有关规定，扣件应有合格证，并对所用扣件采用扭矩扳手进行抽检，每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m，达到合格后方准承力使用。

2、作业条件

⑴模板结构选型: 模板及支模板顶架的结构与施工方案根据工程结构特点、平面几何形状、施工机具设备、模板及顶架料供应等条件综合比较后，选定最佳的结构形式与施工方案，并在方案中注明其操作工艺及工艺流程。

⑵木模板备料:模板数量应根据模板设计方案， 并结合方案中施工流水段的划分，进行综合考虑，合理确定模板的配置数量。

⑶模板涂刷脱模剂，并按施工平面布置图中指定的位置分规格堆放整齐。

⑷模板安装前，应根据设计图纸要求，放好纵横轴线(或中心线)和模板边线，定好水平控制标高。

⑸模板施工前，应办完前一工序的分部或分项工程隐蔽验收手续。

⑹模板安装前，根据模板、图纸要求和操作工艺标准向班组进行安全、技术交底。

(7)中部按要求设置安全兜网。

3、基础要求

支模立柱支设在厂房C30钢筋混凝土地坪上，并铺设柔性木垫板。

- 钢管、扣件等原材料，严格按规定检测合格后方可使用。

- 水平剪刀撑设置：水平剪刀撑严格按规定在梁底及扫地杆部位设置，中间每隔两步

- 设一道水平剪刀撑。

# 五、材料与设备计划

1、主要材料与设备

计划表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | Φ48*2.8mm | m | 按实 |  |
| 2 | 顶托 | Φ36mm×700mm | 个 | 按实 |  |
| 3 | 扣件 |  | 只 | 按实 |  |
| 4 | 模板 | 胶合板 | m2 | 按实 |  |
| 5 | 木方 | 40*90mm（4m） | 根 | 按实 |  |
| 6 | 木垫板 | 50厚 | 根 | 按实 |  |

# 六、模板设计要求：

1、实用性

主要保证混凝土结构的质量，具体要求是：

（1）保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确；

（2）模板接缝严密，不漏浆。

（3）构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎与安装，符合混凝土的浇筑及养护等工艺要求；

2、安全性

具有足够的刚度、强度和稳定性，能可靠地承受新浇混凝土的重量和侧压力，以及在施工过程中所产生的荷载，不变形，不破坏，不倒坍；

3、经济性

针对工程结构的具体情况，因地制宜，就地取材，在确保工期、质量的前提下，尽量减少一次性投入，增加模板周转，减少支拆用工，实现文明施工。

# 七、模板高支撑架的构造与安装:

除了要遵守《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008的相关要求外，还应遵守以下内容：

1、模板安装前必须做好下列安全技术准备工作：

（1）应审查模板结构设计与施工说明书中的荷载、计算方法、节点构造和安全措施，设计审批手续应齐全。

（2）应进行全面的安全技术交底，操作班组应熟悉设计与施工说明书，并应做好模板安装作业的分工准备。

（3）应对模板和配件进行挑选、检测，不合格者应剔除，并应运至工地指定地点堆放。

（4）备齐操作所需的一切安全防护设施和器具。

2、模板构造与安装应符合下列规定

（1）、模板安装应按设计与施工说明书顺序拼装。木杆、钢管、门架等支架立柱不得混用。

（2）、竖向模板和支架立柱支承部分安装在地坪上时，应加设垫板，垫板应有足够强度和支承面积，且应中心承载。

（3）、模板及其支架在安装过程中，必须设置有效防倾覆的临时固定设施。

3、当支架立柱成一定角度倾斜，或其支架立柱的顶表面倾斜时，应采取可靠措施确保支点稳定，支撑底脚必须有防滑移的可靠措施。

4、除设计图另有规定者外，所有垂直支架柱应保证其垂直。

5、支撑梁、板的支架立柱构造与安装应符合下列规定：

（1）、在立柱底距地面200mm高处，沿纵横水平方向应按纵下横上的顺序设扫地杆。立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距，在满足模板设计所确定的1.5m水平拉杆步距要求条件下，进行平均分配确定步距后，在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。所有水平拉要直的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时，应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。

（2）、本工程支模高度超过8m ，在顶部和扫地杆处各设一道设水平加强层，中间每隔2步增设一道设水平加强层（宽度5m）。在架体中部及梁底满铺竹笆作为水平防护层。

（3）、钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用φ48mm×3.5mm钢管（实际按φ48×2.8钢管），用扣件与钢管立杆扣牢。钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接，剪刀撑应采用搭接，搭接长度不得小于1000mm，并应采用3个旋转扣件分别在离杆端不小于100mm处进行固定。

(4)模架与已经成型框架柱、梁拉结，横向与梁三跨拉结，竖向与柱逐步抱接、

6、施工时，在已安装好的模板上的实际荷载不得超过设计值。已承受荷载的支架和附件，不得随意拆除或移动。

7、安装模板时，安装所需各种配件应置于工具箱或工具袋内，严禁散放在模板或脚手板上；安装所有工具应系挂在作业人员身上或置于所配带的工具袋中，不得掉落。

8、当模板安装高度超过3.0m时，必须搭设脚手架，除操作人员外，脚手架不得站其他人。

9、吊运模板时，必须符合下列规定：

（1）、作业前应检查绳索、卡具、模板上的吊环，必须安装整有效，在升降过程中应设专人指挥，统一信号，密切配合。

（2）、吊运大块或整体模板时，竖向吊运不应少于2个吊点，水平吊运不应少于4个吊点，吊运必须使用卡环连接，并应稳起稳落，待模板就位连接牢固后，方可搞除卡环。

（3）、吊运散装模板时，必须码放整齐，待捆绑牢固后方可起吊。

（4）、严格起重机在架空输电线路下面工作。

（5）、遇5级及以上大风时，应停止一切吊运作业。

10、木料应堆放在下风向，离火源不得小于30m，且料场四周应设置灭火器材。

11、扣件式钢管作立柱支撑时，其构造与安装应符合下列规定：

（1）、钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立柱底部应设置底座及垫板，垫板厚度不得小于50mm。

（2）、钢管支架立柱间距、扫地杆、水平拉杆、剪刀撑的设置应符要求。

（3）、立柱接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接，相邻两立柱的对接接头不得在同步内，且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm，各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。

（4）、严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。

（5）、在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑；中间的纵横向应每隔10M左右设置由下至上的竖向连续式剪刀撑，其宽度宜为5m，并在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑。剪刀撑杆件的底部应与地面顶紧，夹角宜为45-60度，构成“几何不变杆系结构”支架体系。(剪刀撑依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011规范中6.6条)

注：现场剪刀撑宽度为5m

- 12、现场存在的主要通病

- （1）、顶托设置

- 1.1、支托梁（楞梁）偏心；

- 1.2、支托螺杆伸出钢管顶部过长（大于 200mm，甚至 500mm）。

- 1.3、规范要求及正确做法

- 1.3.1 顶部应设可调支托，U 型支托与楞梁两侧间如有空隙，必须楔紧，其螺杆伸出钢管顶部不得大于 200mm，螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于 3mm，安装时应保证上下同心。(JGJ162-2008 规范 6.1.9 条的第 2 项——强条)

- 1.3.2 可调托撑受压承载力设计值不应小于 40KN，支托板厚不应小于 5mm。（JGJ130-2011 规范 3.4.3 条——强条）

1.3.3 针对支托梁偏心，规范要求楔紧，现场可采取调整支托平面角度方式，如下图所示。

有空隙（造成偏心）

楞梁

将支托转动一定角度

1.3.4 针对支托螺杆伸出钢管顶部过长，应根据楼层高度、板厚及梁高、顶托构造要求等信息确定立杆的长度。

（2）、立杆搭设

- 2.1、立杆不着地，搭在水平钢管上；

- 2.2、立杆搭设平面不成直线，影响剪刀撑搭设效果；

- 2.3、大梁下立杆与楼板下立杆搭设不成模数，造成梁板水平杆无法拉通；规范要求及正确做法

- 2.3.1、严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。(JGJ162-2008 规范 6.2.4 条的第 4 项——强条)

- 2.3.2、技术人员在编制施工方案时，大梁下立杆布置与楼板下立杆布置应成模数；支撑架搭设前做好技术交底，立杆搭设应弹控制线，先立大梁下立杆，后立楼板下立杆。

（3）、水平杆搭设

- 3.1、现场存在的主要质量通病

- 3.1.1 支撑点至顶层水平杆中心线距离大于 500mm，甚至超过 1 米；

- 3.1.2 支撑架搭设高度大于 8 米，最顶步距水平杆未加密；

- 3.1.3 部分水平杆只设置横向（或纵向）水平杆，另一方向水平杆漏设，特别是在大梁位置；

- 3.1.4 大梁下的水平杆与楼板下的水平杆未拉通；

- 3.1.5 水平杆步距大于方案设计中的步距，如方案要求的步距为 1.5 米，现场搭设的水平杆步距达 1.8 米。

- 3.1.6 水平杆与立杆的扣件连接不紧固，手动可以拧动螺母。

- 3.2、规范要求及正确做法

3.2.1 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度不应超过 0.5m。（JGJ130-2011 规范 6.9.1 条）

3.2.2 在立柱底距地面 200mm 高处，沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距，在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下，进行平均分配确定步距后，在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。当层高在 8～20m 时，在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆；当层高大于 20m 时，在最顶两步距水平拉杆中间应分别加设一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时， 应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。（JGJ162-2008 规范 6.1.9 条的第 3 项——强条)

3.2.3 施工方案应确定立杆长度，在立杆底距地面 200mm 设置扫地杆，在顶托支撑点下 300mm 至 500mm 范围设置最顶的水平杆后，确定两道水平杆之间的距离，在满足方案计算的水平杆间距下进行平均分配步距，此步距在支撑架搭设前技术交底应明确，由于水平杆先搭设扫地杆，最顶步水平杆最后搭设，中间的步距一定要计算好，交好底，才能确保第 1 项满足规范要求。

3.2.4水平杆搭设通病的第 2 至 5 项，方案交底做到位，按规范要求执行即可避免；第 6 项通病应加强检查，并制定惩罚措施。

（4）、剪刀撑搭设

4.1、剪刀撑钢管未能有效与立杆连接，大部分仅三点连接——2 个端头及中间；

4.2、支撑架外侧周圈没有设置剪刀撑；

4.3、剪刀撑宽度超过 8 米；剪刀撑与地面夹角小于 45°；

4.4、施工方案按 JGJ162‐2008 规范 6.2.4 条第 5 项要求设置剪刀撑，现场实际施工时将“每隔 10m 左右设置由下至上的竖向连续式剪刀撑”理解为纵横向剪刀撑间距为 10 米左右， 造成剪刀撑搭设间距过大，影响整体稳定性；

4.5、水平剪刀撑跟纵向剪刀撑未能形成格构体系，如下图

6、步架（9米层高左右）  最顶一步架未加密水平杆

水平剪刀 撑 随意搭设，

与竖向剪刀撑未形成格构体系

剪刀撑宽度8米以上

H≤8米

规范要求及正确做法

4.6 剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上。（JGJ130-2011 规范 6.8.5 条）——立杆搭设时应弹控制线，纵横向立杆成直线，才能保证剪刀撑搭设时与立杆或水平杆连接上。

4.7 满堂模板和共享空间模板支架立柱，在外侧周圈应设由下至上的竖 向连续式剪刀撑；中间在纵横向应每隔 10m 左右设由下至上的竖向连续式 的剪刀撑，其宽度宜为 4～6m，并在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设置水 平剪刀撑。剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧，夹角宜为 45°～60°。当建筑层高在8～20m 时，除应满足上述规定外，还应在纵横 向相邻的两竖向连续式剪刀撑之间增加之字斜撑，在有水平剪刀撑的部位， 应在每个剪刀撑中间处增加一道水平剪刀撑。（JGJ162-2008 规范 6.2.4 条第 5 项

——强条）

连续式剪刀撑的理解

规范要求竖向设置连续式剪刀撑，宽度宜为 4～6 米，与地面夹角宜为 45°～60°,参考样式见下图。

水平剪刀撑

竖向剪刀撑

水平杆

立杆

°～60°

45

竖向剪刀撑

水平剪刀撑

水平杆

立杆

45°～60°

B≤8米

剪刀撑样式一

剪刀撑样式二

当支撑架搭设高度在 9 米内，采用样式二剪刀撑满足规范要求；当支撑架搭设高度大于 9 米时，水

平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距超过8 米，竖向剪刀撑应采用样式一（竖向连续式剪刀撑）。

4.8按 JGJ130-2011 规范 6.9.3 条设置剪刀撑有普通型及加强型，对立杆承载力影响相差 15%左右，如荷载比较大，施工方案应优先考虑采用加强型剪刀撑，这样布置的立杆间距不至于过密，对现场施工有利。

4.7.5 根据 JGJ162-2008 规范 6.2.4 条第 5 项，结合 JGJ130-2011 规范 6.9.3 条，立杆、水平杆、竖向剪刀撑、水平剪刀撑应形成格构体系，样式如下图所示（以层高 9 米为例）

水平剪刀撑

水平剪刀撑

水平杆

最顶一步架加密水平杆

竖向剪刀撑

竖向剪刀撑

立杆

水平剪刀撑

立杆

竖向剪刀撑

水平杆

竖向剪刀撑

水平剪刀撑

(扫地杆层设置）

扫地杆

高支模剪刀撑加强区设置示意图

# 八、操作工艺

1、梁模板安装

（1）、安装程序

放线→搭设支模架→安装梁底模→梁模起拱→安装两侧模板→固定立档→安装梁柱节点模板→检查校正→安梁口卡→相邻梁模固定

（2）、在柱子上弹出轴线、梁位置和水平线，钉柱头模板。

（3）、梁底模板:按设计标高调整支柱的标高，然后安装梁底模板，并拉线找平。当梁底板跨度≥4m时，跨中梁底处应按设计要求起拱，如设计无要求时，起拱高度宜为全跨长度的1～3‰。主次梁交接时， 先主梁起拱，后次梁起拱。

（4）、梁侧模板:根据墨线安装梁侧模板、压脚板、斜撑等。 梁侧模板制作高度应根据梁高及楼板模板碰旁或压旁。

2、混凝土浇筑施工要求

（1）、确保模板支架施工过程中均衡受载防止超载。砼浇筑严格按规定先浇柱,待柱强度达到50%以上后才可浇筑梁、板砼；梁混凝土采用由中部向两边扩展的浇筑方式。

（2）、严格控制实际施工荷载不超过设计荷载，对出现的超过最大荷载要有相应的控制措施，钢筋等材料不能在支架上方堆放；

（3）、浇筑过程中，注意检查支架和支承情况，发现下沉、松动和变形情况及时解决。

# 九、模板技术质量保证措施

1、进场模板质量标准:

（1）、技术性能必须符合相关质量标准,通过收存、检查进场木胶合板、胶合板出厂合格证和检测报告来检验）。

（2）、外观质量检查标准（通过观察检验）

2.1、任意部位不得有腐朽、霉斑、鼓泡。

2.2、公称幅面内不得有板边缺损。

2.3、每m2单边脱胶≤0.001 m2。

2.4、每m2污染面积≤0.005 m2。

2.5、每400mm2最大凹陷深度≤1mm,且1个。

（3）、规格尺寸标准：

| 序号 | 项 目 |  | 偏差标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | δ=12mm | ±0.8mm |
|  |  | δ=15mm | ±0.9mm |
| 2 | 长、宽 |  | ±3mm |
| 3 | 对角线长度差 |  | ≤5mm |
| 4 | 翘曲度 |  | ≤1% |

厚度检测方法：用钢卷尺在距板边20mm处，长短边分别测3点、1点，取8点平均值；各测点与平均值差为偏差。

长、宽检测方法：用钢卷尺在距板边100mm处分别测量每张板长、宽各2点，去平均值。

对角线差检测方法：用钢卷尺测量两对角线之差。

翘曲度检测方法：用钢直尺量对角线长度，并用楔形塞尺量钢直尺与板面最大弦高，后者与前者比值为翘取度。

（4）、四周缝边涂料涂刷必须均匀、牢固、无漏涂。

2、模板安装质量标准:

必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）及相关规范的要求。

（1）、保证项目：

模板及其支架、支撑必须有足够的强度、刚度和稳定性。板模上下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。

（2）、基本项目：

2.1、模板接缝宽度≤1.5mm（塞尺检查）。

2.2、模板表面必须清理干净，不得漏刷脱模剂（观察检查）。

2.3、混凝土浇筑前，模板内杂物必须清理干净（观察检查）。

（3）、允许偏差项目：

（4）、其它：

4.1、安装在结构中的预埋件、预留洞按图纸、水电施工专项方案和洽商不得遗漏，且安装必须牢固。

4.2、模板安装阴阳角必须方正（用角尺检验）。

# 十、施工注意事项

1、避免工程质量通病

（1）、模板安装前，先检查模板的质量，不符质量标准的不得投入使用。

（2）、梁模板:防止梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模炸模、 局部模板嵌入柱梁间；拆除困难的现象。

2、预防措施:

（1）、支梁模时应遵守边模包底模的原则，梁模与柱模连接处， 应考虑梁模吸湿后长向膨胀的影响，下料尺寸一般应略为缩短，使混凝土浇筑后不致嵌入柱内。

（2）、梁侧模必须有压脚板、斜撑、拉线通直后将梁侧钉固， 梁底模板按规定起拱。

（3）、混凝土浇筑前，模板应充分用水湿润。

（4）、柱模板:防止柱模板炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、 混浆土不密实，或蜂窝麻面、偏斜、柱身扭曲的现象。

3、预防措施

（1）、根据规定的柱箍间距要求安装牢固

（2）、成排柱模支模时，应先立两端柱模，校直与复核位置无误后，顶部拉通长线，再立中间柱模。

（3）、较高的柱子，应在模板中部一侧留临时浇灌孔， 以便浇灌混凝土，插入振动棒，当混凝土浇灌到临时洞口时，即应封闭牢固。

# 十一、模板拆除、成品保护

1、模板拆除

（1）、模板拆除的顺序和方法应遵循先支后拆，先非承重部位，后非承重部位以及自上而下得原则。拆模时，严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。拆模顺序：水平拉杆——柱侧模——梁侧模——梁底支撑——梁底模。侧模应在能保证其表面及棱角不因拆除而损坏时方可拆除。底模在砼强度符合下列《混凝土结构工程施工质量验收规范》第4.3.1条规定时方可拆除，拆模时必须有砼强度同条件养护拆模试压报告，并经技术负责人开具拆模令后方可拆模。

（2）、柱模板拆除时，先拆掉水平拉杆， 然后拆掉柱箍及对拉螺栓然后用撬棍轻轻撬动模板， 使模板与混凝土脱离。

（3）、拆除模板时，操作人员应站在安全的地方。

（4）、拆除跨度较大的梁下支顶时，应先从跨中开始，分别向两端拆除。

（5）、拆下的模板及时清理粘结物，涂刷脱模剂，并分类堆放整齐，拆下的扣件及时集中统一管理。

2、成品保护

（1）、坚持每次模板使用后清理板面，涂刷脱模剂。

（2）、按楼板部位层层恢复，减少损耗。

（3）、材料应按平面布置图中指定的位置分类堆放整齐, 模板堆放时，使模板向下倾斜30°，不得将模板堆放在施工层上，防止模板在风荷载下倾覆。

# 十二、安全管理

1、组织保障

2、技术措施

（1）、从事模板作业的人员必须经安全技术培训，并不得有从事高处作业的禁忌症；安装和 拆除模板时操作人员必须佩戴安全帽、系安全 带、穿防滑鞋；

（2）、在安装、拆除作业前，工程技术负责人必须以书面形式想作业班组进行施工操作的 安全技术交底，作业班组应严格对照书面交底进行上下班的自检、互检；

（3）、在高处安装和拆除模板时，应搭设脚手架，作业人员严禁攀登模板、斜撑杆，严禁在高处的 独立梁或在其模板上行走；

（4）、施工过程必须严格对以下项目进行检查：

4.1、立柱底部应垫实；

4.2、垫木应 满足设计要求；

4.3、底座位置应正确；

4.4、立杆的规格尺寸和垂直度应符合要求；

4.5、扫地杆、水平拉杆、剪刀撑的设置符合规定，固定可靠；

4.6、安全网和安全设施符合要求：水平防护层设置方式。①当搭设高度5m≤H＜10m在中间加设一道安全平网；②搭设高度＞10m时，应按高处作业要求每隔6.0m加设一道安全平网，安全平网应随架体搭设同步挂设。

（5）、作业时模板和配件不得随意堆放，模板应放平放稳，严防滑落；支模过程中应遵守安全操作规程，如遇途中停歇，应将就位的支顶，模板联结稳固，不得空架浮搁。拆模间歇时应将松开的部件和模板运走，防止坠下伤人。模板安装时上下应有人接应，随装随运，严禁抛掷，严禁将模板与脚手架或操作平台支成一体；

（6）、当遇到大雨、大雾、大雪或 6级以上大风等恶劣天气应停止高处作业；5级以上风力应停止高空吊运；

（7）、浇筑混凝土前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑混凝土时必须由模板支设班组设专人看模，随时检查支撑是否变形、松动，并组织及时恢复。检查支设模板吊钩、斜支撑及平台连接处螺栓是否松动，发现问题及时组织处理。

（8）、木工机械必须严格使用倒顺开关和专用开关箱，一次线不得超过3m，外壳接保护零线，且绝缘良好。电锯和电刨必须接用漏电保护器，锯片不得有裂纹（使用前检查，使用中随时检查）；且电锯必须具备皮带防护罩、锯片防护罩、分料器和护手装置。使用木工多用机械时严禁电锯和电刨同时使用；使用木工机械严禁戴手套；长度小于50cm 或厚度大于锯片半径的木料严禁使用电锯；两人操作时相互配合，不得硬拉硬拽；机械停用时断电加锁。

十三、劳动力计划

1、专职安全生产管理人员

专职安全生产管理人员配备3人。

2、特种作业人员

| 施工部位 | 工种 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 高大模板区域 | 木工 | 按实 |

# 十四、监测监控

1、监测措施

（1）、监测控制

采用经纬仪、水准仪对支撑体系进行监测，主要监测体系的水平、垂直位置是否有偏移。

（2）、监测点设置

观测点可采取在临边位置的支撑基础面（梁或板）及柱、墙上埋设倒“L”形直径12钢筋头。

（3）、监测措施

混凝土浇筑过程中，派专人检查支架和支撑情况，发现下沉、松动、变形和水平位移情况的应及时解决。

（4）、仪器设备配置

| 名称 | 规格 | 数量 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子经纬仪 | DT202C | 1 |  |
| 精密水准仪 |  | 1 | ±2” |
| 全站仪一台 | RXT—232 | 1 | ±2” ，最大允许误差±20” |
| 自动安平水准仪 |  | 2 | 千米往返±3mm |
| 红外线水准仪 |  | 1 |  |
| 激光垂直仪 | DZJ2 | 2 | h/40000 |
| 对讲机 |  | 3 |  |
| 检测板手 |  | 1 |  |

（5）、监测说明

班组每日进行安全检查，项目部进行安全周检查，公司进行安全月检查，模板工程日常检查重点部位：

5.1、杆件的设置和连接，连墙件、支撑，剪刀撑等构件是否符合要求；

5.2、连墙件是否松动；

5.3、架体是否有不均匀沉降，垂直度偏差；

5.4、施工过程中是否有超载现象；

5.5、安全防护措施是否符合规范要求；

5.6、支架与杆件是否有变形现象；

（6）、监测频率

在浇筑混凝土过程中应实时监测，一般监测频率不宜超过20~30分钟一次，在混凝土实凝前后及混凝土终凝前至混凝土7天龄期应实施实时监测，终凝后的监测频率为每天一次。

6.1、本工程立柱监测预警值为10mm，立柱垂直偏差在24mm以内；

6.2、监测数据超过预警值时必须立即停止浇筑混凝土，疏散人员，并及时进行加固处理。

# 十五、应急预案

1、浇砼施工过程中，如果支撑架有什么情况，必须马上停止施工，上部作业人员全部疏散到安全地方，项目部组织人员和支撑架施工人员进行检查排除各种存在的安全隐患，加强对支设模板的检查和验收工作，根据脚手架验收规范严格执行，保证不超载施工。

2、一旦在砼施工过程中，一处板处出现轻微下陷，施工人员应马上通知项目部，及时疏散施工人员，马上卸掉板上的砼，停止施工，再加强底部支撑架的支撑力，对整个支撑架进行加固通过验收后再施工，保证高支模的安全。

3、发生火灾事故时，现场救援专业人员立即用干粉灭火器灭火，并报告项目部领导指挥人员立即到现场指挥，组织非应急人员疏散。在火势扩大蔓延时，立即寻求第三方求助，拨打119，并组织抢救财产和保护现场。

4、触电情况的发生采取的应急措施：发现有人触电时，应立即切断电源或用干木棍、竹杆等绝缘物把电线从触电者身上移开，使伤员尽早脱离电源。对神志清醒者，应让其在通风处休息一会，观察病情变化。对已失去知觉者，仰卧地上，解开衣服等，使其呼吸不受阻碍，对心跳呼吸停止的触电者，应立即进行人工呼吸和胸外心脏按压等措施进行抢救。

5、坠落情况发生采取的应急措施：一旦发现有坠落的伤员，首先不要惊慌失措，要注意检查伤员意识反应、瞳孔大小及呼吸、脉搏等，尽快掌握致命伤部位，同时及时与120或附近医院取得联系，争取急救人员尽快赶到现场。对疑有脊柱和骨盆骨折的伤员，这时千万不要去轻易搬运，以免加重伤情。在对伤员急救前，要取出伤员身上的安装机具和口袋中的硬物。对有颔面损伤的伤员，应及时取掉伤员的假牙和凝血块，清除口腔中的分泌物，保持呼吸道的畅通，将伤员的头面向一侧，同时松解伤员的衣领扣，对疑有颅底骨折或脑脊液外漏的伤员，切忌填塞，以防止颅内感染而危及生命。对于大血管损伤的伤员，这时应立即采取止血的方法，使用止血带、指压或加包扎的方法止血。

6、报警联络方式：

火警电话119     急救电话120

- 模板支撑架计算书

- （一）屋面计算参数

- 1、基本参数

| 基本参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算依据 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 |  |  |
| 楼板厚度h(mm) | 150 | 楼板边长L(m) | 10 |
| 楼板边宽B(m) | 9 | 模板支架高度H(m） | 8.35 |
| 主楞布置方向 | 垂直于楼板长边 | 立杆纵向间距la(m) | 0.8 |
| 立杆横向间距lb(m) | 0.8 | 水平杆步距h1(m) | 1.5 |
| 次楞间距a(mm) | 300 | 次楞悬挑长度a1(mm) | 200 |
| 主楞悬挑长度b1(mm) | 200 | 结构表面要求 | 表面外露 |
| 立杆自由端高度h0(mm) | 300 | 剪刀撑(含水平）布置方式 | 加强型 |
| 架体底部布置类型 | 底座 |  |  |
| 材料参数 |  |  |  |
| 面板类型 | 覆面木胶合板 | 面板规格 | 15mm(克隆、樟木平行方向) |
| 面板E(N/mm^2) | 11500 | 面板fm(N/mm^2) | 30 |
| 主楞类型 | 圆钢管 | 主楞规格 | Ф48Ч2.8 |
| 主楞合并根数 | 1 | 次楞类型 | 矩形木楞 |
| 次楞规格 | 40Ч90 | 次楞合并根数 | / |
| 钢管类型 | Ф48Ч2.8 |  |  |
| 荷载参数 |  |  |  |
| 可调托座承载力容许值(kN) | 30 | 地基承载力特征值fak(kPa) | / |
| 架体底部垫板面积A(m^2) | 0.2 | 模板（不含支架）自重标准值G1k(kN/m^2) | 0.2 |
| 新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m^3) | 24 | 钢筋自重标准值G3k(kN/m^3) | 1.1 |
| 施工荷载标准值Qk(kN/m^2) | 2 | 脚手架上震动、冲击物体自重QDK(kN/m^2) | 0.5 |
| 计算震动、冲击荷载时的动力系数κ | 1.35 | 脚手架安全等级 | 1级 |
| 脚手架结构重要性系数γ0 | 1.1 | 是否考虑风荷载 | 是 |
| 省份、城市 | 安徽(省)合肥市(市) | 地面粗糙度类型 | C类指有密集建筑群的城市市区 |
| 基本风压值Wo(kN/m^2) | 0.25 | 沿风荷载方向架体搭设的跨数n | 6 |
| 模板支撑架顶部竖向栏杆围挡的高度Hm(mm) | 1000 | 模板支撑架顶部模板高度Hb(mm) | 700 |
| 模板荷载传递方式 | 可调托座 |  |  |

简图：

（图1）	平面图

（图2）	纵向剖面图1

（图3）	横向剖面图2

## 2、面板验算

根据《建筑施工模板安全技术规范》5.2.1，按简支跨进行计算，取b=1m宽板带为计算单元。

Wm=bh2/6=1000Ч152/6=37500mm3

I=bh3/12=1000Ч153/12=281250mm4

由可变荷载控制的组合：

q1=1.2[G1k+(G2k+G3k)h]b+1.4(Qk+κQDK)b=1.2Ч(0.2+(24+1.1)Ч150/1000)Ч1+1.4Ч(2+1.35Ч0.5)Ч1=8.503kN/m

由永久荷载控制的组合：

q2=1.35[G1k+(G2k+G3k)h]b+1.4×0.7(Qk+κQDK)b=1.35Ч(0.2+(24+1.1)Ч150/1000)Ч1+1.4Ч0.7Ч(2+1.35Ч0.5)Ч1=7.974kN/m

取最不利组合得：

q=max[q1,q2]=max(8.503,7.974)=8.503kN/m

（图4）	面板计算简图

2.1、强度验算

（图5）	面板弯矩图

Mmax=0.077kN·m

σ=Υ0×Mmax/W=1.1Ч0.077Ч106/37500=2.245N/mm2≤[f]=30N/mm2

满足要求

2.2、挠度验算

qk=(G1k+(G3k+G2k)Чh)Чb=(0.2+(24+1.1)Ч150/1000)Ч1=3.965kN/m

（图6）	挠度计算受力简图

（图7）	挠度图

ν=0.068mm≤[ν]=300/400=0.75mm

满足要求

3、次楞验算

次楞计算跨数的假定需要符合工程实际的情况，另外还需考虑次楞的两端悬挑情况。

由可变荷载控制的组合：

q1=1.2Ч(G1k+(G3k+G2k)Чh)Чa+1.4Ч(Qk+κQDK)Чa=1.2Ч(0.2+(24+1.1)Ч150/1000)Ч300/1000+1.4Ч(2+1.35Ч0.5)Ч300/1000=2.551kN/m

由永久荷载控制的组合：

q2=1.35Ч(G1k+(G3k+G2k)Чh)Чa+1.4Ч0.7Ч(Qk+κQDK)Чa=1.35Ч(0.2+(24+1.1)Ч150/1000)Ч300/1000+1.4Ч0.7Ч(2+1.35Ч0.5)Ч300/1000=2.392kN/m

取最不利组合得：

q=max[q1,q2]=max(2.551,2.392)=2.551kN/m

（图8）	次楞计算简图

3.1、强度验算

（图9）	次楞弯矩图(kN·m)

Mmax=0.153kN·m

σ=Υ0×Mmax/W=1.1Ч0.153Ч106/(54Ч103)=3.118N/mm2≤[f]=15N/mm2

满足要求

3.2、抗剪验算

（图10）	次楞剪力图(kN)

Vmax=1.148kN

τmax=Υ0×VmaxS/(Ib0)=1.1Ч1.148Ч103Ч40.5Ч103/(243Ч104Ч4Ч10)=0.526N/mm2≤[τ]=2N/mm2

满足要求

3.3、挠度验算

挠度验算荷载统计，

qk=(G1k+(G3k+G2k)Чh)Чa=(0.2+(24+1.1)Ч150/1000)Ч300/1000=1.19kN/m

（图11）	挠度计算受力简图

（图12）	次楞变形图(mm)

νmax=0.106mm≤[ν]=0.8×1000/400=2mm

满足要求

3.4、支座反力

根据力学求解计算可得：

Rmax=2.168kN

Rkmax=1.011kN

4、主楞验算

主楞计算跨数的假定需要符合工程实际的情况，另外还需考虑主楞的两端悬挑情况。

主楞所承受的荷载主要为次楞传递来的集中力，另外还需考虑主楞自重，主楞自重标准值为gk=31.2/1000=0.031kN/m

自重设计值为：g=1.2gk=1.2Ч31.2/1000=0.037kN/m

则主楞强度计算时的受力简图如下：

（图13）	主楞挠度计算时受力简图

则主楞挠度计算时的受力简图如下：

（图14）	主楞挠度计算时受力简图

4.1、抗弯验算

（图15）	主楞弯矩图(kN·m)

Mmax=0.434kN·m

σ=Υ0×Mmax/W=1.1Ч0.434Ч106/(4.25Ч1000)=112.433N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求

4.2、抗剪验算

（图16）	主楞剪力图(kN)

Vmax=3.329kN

τmax=Υ0×QmaxS/(Ib0)=1.1Ч3.329Ч1000Ч2.86Ч103/(10.19Ч104Ч0.56Ч10)=18.355N/mm2≤[τ]=120N/mm2

满足要求

4.3、挠度验算

（图17）	主楞变形图(mm)

νmax=0.295mm≤[ν]=0.8×103/400=2mm

满足要求

4.4、支座反力计算

立杆稳定验算要用到强度验算时的支座反力，故：Rzmax=6.205kN

5、立杆验算

5.1、长细比验算

验算立杆长细比时取k=1,μ1、μ2按JGJ130-2011附录C取用

l01=kμ1(h1+2a)=1Ч1.354Ч(1.5+2Ч300/1000)=2.844m

l02=kμ2h1=1Ч1.847Ч1.5=2.77m

取两值中的大值

l0=max(l01,l02)=max(2.844,2.77)=2.844m

λ=l0/i=2.844Ч1000/(1.6Ч10)=177.727≤[λ]=210

满足要求

5.2、立杆稳定性验算(顶部立杆段)

λ1=l01/i=2.844Ч1000/(1.6Ч10)=177.727

根据λ1查JGJ130-2011附录A.0.6得到φ=0.226

A不考虑风荷载

根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210）中6.2.11条规定应分别对由可变荷载控制的组合和由永久荷载控制的组合分别计算荷载，并取最不利荷载组合参与最终的立杆稳定的验算。

由可变控制的组合：

N1=1.2Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.4(Qk+κQDK)ЧlaЧlb

=1.2Ч(0.2+(24+1.1)Ч150Ч0.001)Ч0.8Ч0.8+1.4Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.8=5.442kN

由永久荷载控制的组合：

N2=1.35Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.4Ч0.7Ч(Qk+κQDK)ЧlaЧlb

=1.35Ч(0.2+(24+1.1)Ч150Ч0.001)Ч0.8Ч0.8+1.4Ч0.7Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.8=5.104kN

N=max(N1，N2)=max(5.442,5.104)=5.442kN

Υ0ЧN/(φA)= 1.1Ч5.442Ч1000/(0.226Ч(3.98Ч100))=66.685N/mm2≤f=205N/mm2

满足要求

B考虑风荷载

在风荷载作用下会产生立杆的附加轴力并对立杆产生弯矩的影响，但是这种影响最大的部位在架体底部，对于顶部立杆段的影响可以不予计算风荷载影响。

3、立杆稳定性验算(非顶部立杆段)

λ2=l02/i=2.77Ч1000/(1.6Ч10)=173.156

根据λ1查JGJ130-2011附录A.0.6得到φ=0.237

A不考虑风荷载

由可变控制的组合：

N3=1.2Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.2ЧHЧgk+1.4(Qk+κQDK)ЧlaЧlb

=1.2Ч(0.2+(24+1.1)Ч150Ч0.001)Ч0.8Ч0.8+1.2Ч8.35Ч0.144+1.4Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.8=6.881kN

由永久荷载控制的组合：

N4=1.35Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.35ЧHЧgk+1.4Ч0.7Ч(Qk+κQDK)ЧlaЧlb

=1.35Ч(0.2+(24+1.1)Ч150Ч0.001)Ч0.8Ч0.8+1.35Ч8.35Ч0.144+1.4Ч0.7Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.8=6.723kN

N=max(N3，N4)=max(6.881,6.723)=6.881kN

Υ0ЧN/(φA)=1.1Ч6.881Ч1000/(0.237Ч(3.98Ч100))=80.355N/mm2≤f=205N/mm2

满足要求

B考虑风荷载

根据《建筑结构荷载规范》（GB50009）中8.2.1条、8.2.2条，风压高度变化系数可按以下规定取用：当计算模板支撑架竖向围挡（模板）的风荷载标准值ωmk和计算模板支撑架架体风荷载标准值ωfk时，μz均取架体顶部离地面高度的风压高度变化系数，小于5m时按5m高取值。

查询《建筑结构荷载规范》（GB50009）表8.2.1得：

架体顶部离地面高度的风压高度变化系数μz=0.65

风荷载在模板工程施工中有影响的三种工况：

工况1、钢筋未绑扎，只有支撑架体和底模；风荷载对架体主要是倾覆影响，对立杆附加轴力影响不是主导工况。

工况2、钢筋绑扎完毕，模板侧模安装完毕；风荷载对架体主要是倾覆影响，对立杆附加轴力影响不是主导工况。

工况3、混凝土浇筑完成时；风荷载主要对立杆附加轴力有影响，风荷载对架体的倾覆影响不是主导工况。

首先计算风荷载对立杆附加轴力的影响，根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210）中6.2.15条，当计算模板支撑架竖向栏杆围挡（模板）的风荷载标准值ωmk时，封闭栏杆（含安全网）体型系数μs=1.0，模板体型系数取1.3。

封闭栏杆（含安全网）的风荷载标准值为

ωmk1=μsμzω0=1Ч0.65Ч0.25=0.163kN/m2

封闭栏杆（含安全网）的风荷载为

Fwk1=laЧ(Hm-Hb)Чωmk1=0.8Ч(1000-700)/1000Ч0.163=0.039kN

侧模的风荷载标准值为

ωmk2=μsμzω0=1.3Ч0.65Ч0.25=0.211kN/m2

侧模的风荷载标准值为

Fwk2=laЧHbЧωmk2=0.8Ч700/1000Ч0.211=0.118kN

则Fwk=Fwk1+Fwk2=0.039+0.118=0.157kN

当计算模板支撑架体风荷载标准值ωfk时，为了计算架体的体型系数须根据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）表8.3.1中第33项规定n榀桁架相关计算，其中η的取值需根据架体挡风系数φ=1.2Ч(la+h+0.325ЧlaЧh)Ч48.3/(laЧh)=1.2Ч(0.8+1.5+0.325Ч0.8Ч1.5)Ч0.0483/(0.8Ч1.5)=0.13以及lb/la=0.8/0.8=1查表得到η=0.955为。

根据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）表8.3.1中第37项b规定得到扣件式钢管的体型系数可以取为μs1=1.2

μs=μstw

=μstЧ(1-ηn)/(1-η)

=μs1ЧφЧ(1-ηn)/(1-η)

=1.2Ч0.13Ч(1-0.9556)/(1-0.955)=0.837

则ωfk=μsμzω0=0.837Ч0.65Ч0.25=0.136kN/m2

故qwk=laЧωfk=0.8Ч0.136=0.109kN/m

模板支撑架计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标准值：

MTk=0.5ЧH2Чqwk+HЧFwk=0.5Ч8.352Ч0.109+8.35Ч0.157=5.105kN·m

则立杆最大附加轴力标准值为：

Nwk=6nЧMTk/[(n+1)(n+2)B]=6nЧMTk/[(n+1)(n+2)nlb]=6Ч6Ч5.105/((6+1)Ч(6+2)Ч6Ч0.8)=0.684kN

模板支撑架由风荷载产生的弯矩标准值为：

Mwk=laЧμstЧμzЧω0Чh2/10=0.8Ч1.2Ч0.13Ч0.65Ч0.25Ч1.52/10=0.005kN·m

模板支撑架由风荷载产生的弯矩设计值为：

Mw=1.4Ч0.6ЧMwk=1.4Ч0.6Ч0.005=0.004kN·m

根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210）中6.2.11条规定应分别对由可变荷载控制的组合和由永久荷载控制的组合分别计算荷载，并取最不利荷载组合参与最终的立杆稳定的验算。

第一种情况

由可变控制的组合：

N5=1.2Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.2ЧHЧgk+1.4Ч[(Qk+κQk)ЧlaЧlb+0.6ЧNwk]

=1.2Ч(0.2+(24+1.1)Ч150Ч0.001)Ч0.8Ч0.8+1.2Ч8.35Ч0.144+1.4Ч((2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.8+0.6Ч0.684)=7.456kN

由永久荷载控制的组合：

N6=1.35Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.35ЧHЧgk+1.4Ч[0.7Ч(Qk+κQk)ЧlaЧlb+0.6ЧNwk]

=1.35Ч(0.2+(24+1.1)Ч150Ч0.001)Ч0.8Ч0.8+1.35Ч8.35Ч0.144+1.4Ч(0.7Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.8+0.6Ч0.684)=7.297kN

N=max（N5，N6）=max(7.456,7.297)=7.456kN

Υ0ЧN/(φA) =1.1Ч7.456Ч1000/(0.237Ч3.98Ч100)=87.061N/mm2≤f=205N/mm2

满足要求

第二种情况

由可变控制的组合：

N7=1.2Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.2ЧHЧgk+1.4Ч(Qk+κQk)ЧlaЧlb

=1.2Ч(0.2+(24+1.1)Ч150Ч0.001)Ч0.8Ч0.8+1.2Ч8.35Ч0.144+1.4Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.8=6.881kN

由永久荷载控制的组合：

N8=1.35Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.35ЧHЧgk+1.4Ч0.7Ч(Qk+κQk)ЧlaЧlb

=1.35Ч(0.2+(24+1.1)Ч150Ч0.001)Ч0.8Ч0.8+1.35Ч8.35Ч0.144+1.4Ч0.7Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.8=6.723kN

N=max（N7，N8）=max(6.881,6.723)=6.881kN

Υ0ЧN/(φA)+Υ0ЧMw/W=1.1Ч6.881Ч1000/(0.237Ч3.98Ч100)+1.1Ч0.004Ч1000/4.25=81.347N/mm2≤f=205N/mm2

满足要求

6、可调托座验算

按上节计算可知，可调托座受力N=6.205kN≤[N]=30kN

满足要求

7、架体抗倾覆验算

根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210）中6.2.17条规定，我们计算抗倾覆时按最不利工况考虑，即架体上无集中堆放物料，抗倾覆力矩仅考虑模板支架及附件自重和顶部模板等物料自重。

则抗倾覆判断公式如下：

架体自重：GZ=HЧgk=8.35Ч0.144=1.2kN

因：GZ /(laЧlb)+G1k=1.2/(0.8Ч0.8)+0.2=2.074kN/m2

3Υ0ЧMTk/[(nЧlb)2Чla]=3Ч1.1Ч5.105/((6Ч0.8)2Ч0.8)=0.914kN/m2

故：GZ/(laЧlb)+G1k>3Υ0ЧMTk/[(nЧlb)2Чla]

满足要求

## （二）主梁计算参数

- 1、基本参数

| 基本参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算依据 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 |  |  |
| 混凝土梁高h(mm) | 1000 | 混凝土梁宽b(mm) | 400 |
| 混凝土梁计算跨度L(m) | 9.3 | 模板支架高度H(m) | 7.55 |
| 模板荷载传递方式 | 可调托座 | 次楞悬挑长度a1(mm) | 250 |
| 梁两侧楼板情况 | 梁两侧有板 | 梁侧楼板厚度hb(mm) | 150 |
| 剪刀撑(含水平)布置方式 | 加强型 | 梁跨度方向立杆间距la(m) | 0.8 |
| 垂直梁跨度方向的梁两侧立杆间距lb(m) | 1 | 水平杆步距h1(m) | 1.5 |
| 梁侧楼板立杆的纵距la1(m) | 0.8 | 梁侧楼板立杆的横距lb1(m) | 0.8 |
| 立杆自由端高度h0(mm) | 300 | 梁底立杆根数n | 2 |
| 次楞根数m | 3 | 架体底部布置类型 | 垫板 |
| 结构表面要求 | 表面外露 |  |  |
| 材料参数 |  |  |  |
| 主楞类型 | 圆钢管 | 主楞规格 | Ф48Ч2.8 |
| 主楞合并根数 | 1 | 次楞类型 | 矩形木楞 |
| 次楞规格 | 40Ч90 | 次楞合并根数 | / |
| 面板类型 | 覆面木胶合板 | 面板规格 | 15mm(克隆、樟木平行方向) |
| 钢管规格 | Ф48Ч2.8 |  |  |
| 荷载参数 |  |  |  |
| 可调托座承载力容许值(kN) | 30 | 地基承载力特征值fak(kPa) | / |
| 架体底部垫板面积A(m2) | 0.2 | 模板（不含支架）自重标准值G1k(kN/m2) | 0.2 |
| 新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m3) | 24 | 钢筋自重标准值G3k(kN/m3) | 1.5 |
| 施工荷载标准值Qk(kN/m2) | 2 | 脚手架上震动、冲击物体自重QDK(kN/m2) | 0.5 |
| 计算震动、冲击荷载时的动力系数κ | 1.35 | 脚手架安全等级 | 2级 |
| 脚手架结构重要性系数γ0 | 1 | 是否考虑风荷载 | 是 |
| 省份、城市 | 安徽(省)合肥市(市) | 地面粗糙度类型 | C类指有密集建筑群的城市市区 |
| 基本风压值Wo(kN/m2) | 0.25 | 模板支撑架顶部模板高度Hb(mm) | 700 |
| 模板支撑架顶部竖向栏杆围挡的高度Hm(mm) | 1000 |  |  |

- 2、施工简图

（图1）	剖面图1

（图2）	剖面图2

3、面板验算

根据规范规定面板可按简支跨计算，根据施工情况一般楼板面板均搁置在梁侧模板上，无悬挑端，故可按简支跨一种情况进行计算，取b=1m单位面板宽度为计算单元。

W=bh2/6=1000Ч152/6=37500mm3

I=bh3/12=1000Ч153/12=281250mm4

由可变荷载控制的组合：

q1= 1.2[G1k+(G2k+G3k)h]b+1.4(Qk+κQDK)b=1.2Ч(0.2+(24+1.5)Ч1000/1000)Ч1+1.4Ч(2+1.35Ч0.5)Ч1=34.585kN/m

由永久荷载控制的组合：

q2= 1.35[G1k+(G2k+G3k)h]b+1.4×0.7(Qk+κQDK)b=1.35Ч(0.2+(24+1.5)Ч1000/1000)Ч1+1.4Ч0.7Ч(2+1.35Ч0.5)Ч1=37.316kN/m

取最不利组合得：

q=max[q1,q2]=max(34.585,37.316)=37.316kN/m

（图3）	面板强度简图

3.1、强度验算

（图4）	面板弯矩图

Mmax=0.149kN·m

σ=Υ0×Mmax/W=1Ч0.149Ч106/37500=3.98N/mm2≤[f]=30N/mm2

满足要求

3.2、挠度验算

qk=(G1k+(G3k+G2k)Чh)Чb=(0.2+(24+1.5)Ч1000/1000)Ч1=25.7kN/m

（图5）	面板挠度计算简图

（图6）	面板挠度图(mm)

ν=0.088mm≤[ν]=400/((3-1)×400)=0.5mm

满足要求

4、次楞验算

由可变荷载控制的组合：

q1= 1.2Ч(G1k+(G3k+G2k)Чh) Чa+1.4Ч(Qk+κQDK)Чa=1.2Ч(0.2+(24+1.5)Ч1000/1000)Ч400/1000/(3-1)+1.4Ч(2+1.35Ч0.5)Ч400/1000/(3-1)=6.917kN/m

由永久荷载控制的组合：

q2= 1.35Ч(G1k+(G3k+G2k)Чh) Чa+1.4Ч0.7Ч(Qk+κQDK)Чa =1.35Ч(0.2+(24+1.5)Ч1000/1000)Ч400/1000/(3-1)+1.4Ч0.7Ч(2+1.35Ч0.5)Ч400/1000/(3-1)=7.463kN/m

取最不利组合得：

q=max[q1,q2]= max(6.917,7.463)=7.463kN/m

（图7）	面板强度计算简图

4.1、强度验算

（图8）	次楞弯矩图(kN·m)

Mmax=0.431kN·m

σ=Υ0×Mmax/W=1Ч0.431Ч106/(54Ч1000)=7.982N/mm2≤[f]=15N/mm2

满足要求

4.2、抗剪验算

（图9）	次楞剪力图(kN)

Vmax=3.233kN

τmax=Υ0×VmaxS/(Ib)=1Ч3.233Ч103Ч40.5Ч103/(243Ч104Ч4Ч10)=1.347N/mm2≤[τ]=2N/mm2

满足要求

4.3、挠度验算

挠度验算荷载统计，

qk=(G1k+(G3k+G2k)Чh)Чb/(m-1)

=(0.2+(24+1.5)Ч1000/1000)Ч400/1000/(3-1)=5.14kN/m

（图10）	挠度计算简图

（图11）	次楞挠度图(mm)

νmax=0.377mm≤[ν]=0.8×1000/400=2mm

满足要求

4.4、支座反力

根据力学求解计算可得：

Rmax=6.218kN

Rkmax= 4.282kN

5、主楞验算

梁侧楼板的立杆为梁板共用立杆，立杆与水平钢管扣接属于半刚性节点，为了便于计算统一按铰节点考虑，偏于安全。根据实际工况，梁下增加立杆根数为2，故可将主楞的验算力学模型简化为2+2-1=3跨梁计算。这样简化符合工况，且能保证计算的安全。

等跨连续梁，跨度为:3

跨距为：(等跨)0.333

主楞所承受的荷载主要为次楞传递来的集中力，另外还需考虑主楞自重，主楞自重标准值为gk=31.2/1000=0.031kN/m

自重设计值为：g=1.2gk=1.2Ч31.2/1000=0.037kN/m

则主楞强度计算时的受力简图如下：

（图12）	主楞强度计算简图

则主楞挠度计算时的受力简图如下：

（图13）	主楞挠度计算简图

5.1、抗弯验算

（图14）	主楞弯矩图(kN·m)

Mmax=0.292kN·m

σ=Υ0×Mmax/W=1Ч0.292Ч106/(4.25Ч1000)=68.689N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求

5.2、抗剪验算

（图15）	主楞剪力图(kN)

Vmax= 6.283kN

τmax=Υ0×QmaxS/(Ib)=1Ч6.283Ч1000Ч2.86Ч103/(10.19Ч104Ч0.56Ч10)=31.488N/mm2≤[τ]=120N/mm2

满足要求

5.3、挠度验算

（图16）	主楞挠度图(mm)

νmax=0.054mm≤[ν]=1×1000/(2+1)/400=0.833mm

满足要求

5.4、支座反力计算

因两端支座为扣件，非两端支座为可调托座，故应分别计算出两端的最大支座反力和非两端支座的最大支座反力。

故经计算得：

两端支座最大支座反力为：R1=0.052kN

非端支座最大支座反力为：R2=9.398kN

6、端支座扣件抗滑移验算

按上节计算可知，两端支座最大支座反力就是扣件的滑移力

R1=0.052kN≤[N]=8kN

满足要求

7、可调托座验算

非端支座最大支座反力为即为可调托座受力

R2=9.398kN≤[N]=30kN

满足要求

8、立杆验算

8.1、长细比验算

验算立杆长细比时取k=1,μ1、μ2按JGJ130-2011附录C取用

l01=kμ1(h+2a)=1Ч1.354Ч(1.5+2Ч300/1000)=2.844m

l02=kμ2h=1Ч1.847Ч1.5=2.77m

取两值中的大值

l0=max(l01,l02)=max(2.844,2.77)=2.844m

λ=l0/i=2.844Ч1000/(1.6Ч10)=177.727≤[λ]=210

满足要求

8.2、立杆稳定性验算(顶部立杆段)

λ1=l01/i=2.844Ч1000/(1.6Ч10)=177.727

根据λ1查JGJ130-2011附录A.0.6得到φ=0.226

A不考虑风荷载

根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210）中6.2.11条规定应分别对由可变荷载控制的组合和由永久荷载控制的组合分别计算荷载，并取最不利荷载组合参与最终的立杆稳定的验算。

由可变控制的组合：

N1=1.2Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.4(Qk+κQDK)ЧlaЧlb

=1.2Ч(0.2+(24+1.5)Ч1000Ч0.001)Ч0.8Ч0.333+1.4Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.333=9.223kN

由永久荷载控制的组合：

N2=1.35Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.4Ч0.7Ч(Qk+κQDK)ЧlaЧlb

=1.35Ч(0.2+(24+1.5)Ч1000Ч0.001)Ч0.8Ч0.333+1.4Ч0.7Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.333=9.951kN

N=max（N1，N2）=max(9.223,9.951)=9.951kN

Υ0ЧN/(φA)=1Ч9.951Ч1000/(0.226Ч3.98Ч100)=110.854N/mm2≤f=205N/mm2

满足要求

B考虑风荷载

在风荷载作用下会产生立杆的附加轴力并对立杆产生弯矩的影响，但是这种影响最大的部位在架体底部，对于顶部立杆段的影响可以不予计算风荷载影响。

8.3、立杆稳定性验算(非顶部立杆段)

λ2=l02/i=2.77Ч1000/(1.6Ч10)=173.156

根据λ1查JGJ130-2011附录A.0.6得到φ=0.237

此处还应考虑架体的自重产生的荷载

A不考虑风荷载

由可变控制的组合：

N3=1.2Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.2ЧHЧgk +1.4(Qk+κQDK)ЧlaЧlb

=1.2Ч(0.2+(24+1.5)Ч1000Ч0.001)Ч0.8Ч0.333+1.2Ч7.55Ч0.124+1.4Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.333=10.349kN

由永久荷载控制的组合：

N4=1.35Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.35ЧHЧgk +1.4Ч0.7Ч(Qk+κQDK)ЧlaЧlb

=1.35Ч(0.2+(24+1.5)Ч1000Ч0.001)Ч0.8Ч0.333+1.35Ч7.55Ч0.124+1.4Ч0.7Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.333=11.218kN

N=max（N3，N4）=max(10.349,11.218)=11.218kN

Υ0ЧN/(φA)=1Ч11.218Ч1000/(0.237Ч(3.98Ч100))=119.089N/mm2≤f=205N/mm2

满足要求

B考虑风荷载

根据《建筑结构荷载规范》（GB50009）中8.2.1条、8.2.2条，风压高度变化系数可按以下规定取用：当计算模板支撑架竖向围挡（模板）的风荷载标准值ωmk和计算模板支撑架架体风荷载标准值ωfk时，μz均取架体顶部离地面高度的风压高度变化系数，小于5m时按5m高取值。

查询《建筑结构荷载规范》（GB50009）表8.2.1得：

架体顶部离地面高度的风压高度变化系数μz=0.65

风荷载在模板工程施工中有影响的三种工况：

工况1、钢筋未绑扎，只有支撑架体和底模；风荷载对架体主要是倾覆影响，对立杆附加轴力影响不是主导工况。

工况2、钢筋绑扎完毕，模板侧模安装完毕；风荷载对架体主要是倾覆影响，对立杆附加轴力影响不是主导工况。

工况3、混凝土浇筑完成时；风荷载主要对立杆附加轴力有影响，风荷载对架体的倾覆影响不是主导工况。

首先计算风荷载对立杆附加轴力的影响，根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210）中6.2.15条，当计算模板支撑架竖向栏杆围挡（模板）的风荷载标准值ωmk时，封闭栏杆（含安全网）体型系数μs=1.0，模板体型系数取1.3。

封闭栏杆（含安全网）的风荷载标准值为

ωmk1=μsμzω0=1Ч0.65Ч0.25=0.163kN/m2

封闭栏杆（含安全网）的风荷载为

Fwk1=laЧ(Hm-Hb)Чωmk1=0.8Ч(1000-700)/1000Ч0.163=0.039kN

侧模的风荷载标准值为

ωmk2=μsμzω0=1.3Ч0.65Ч0.25=0.211kN/m2

侧模的风荷载标准值为

Fwk2=laЧHbЧωmk2=0.8Ч700/1000Ч0.211=0.118 kN

则Fwk=Fwk1+Fwk2=0.039+0.118=0.157 kN

当计算模板支撑架体风荷载标准值ωfk时，为了计算架体的体型系数须根据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）表8.3.1中第33项规定n榀桁架相关计算，其中η的取值需根据架体挡风系数φ=1.2Ч(la+h+0.325ЧlaЧh)Ч48.3/(laЧh)=1.2Ч(0.8+1.5+0.325Ч0.8Ч1.5)Ч0.0483/(0.8Ч1.5)=0.13以及lb/la=0.333/0.8=0.417查表得到η=0.947为。

根据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）表8.3.1中第37项b规定得到扣件式钢管的体型系数可以取为μs1=1.2

μs=μstw

=μstЧ(1-ηn)/(1-η)

=μs1ЧφЧ(1-ηn)/(1-η)

=1.2Ч0.13Ч(1-0.9473)/(1-0.947)=0.443

则ωfk=μsμzω0=0.443Ч0.65Ч0.25=0.072 kN/m2

故qwk=laЧωfk=0.8Ч0.072=0.058 kN/m

模板支撑架计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标准值：

MTk=0.5ЧH2Чqwk+HЧFwk=0.2Ч7.552Ч0.058+7.55Ч0.157=1.845 kN·m

则立杆最大附加轴力标准值为：

Nwk=6nЧMTk/[(n+1)(n+2)B]=6nЧMTk/[(n+1)(n+2)nlb]=6Ч3Ч1.845/((3+1)Ч(3+2)Ч3Ч0.333)=1.66 kN

模板支撑架由风荷载产生的弯矩标准值为：

Mwk=laЧμstЧμzЧω0Чh2/10=laЧ1.2Ч(la+h)Ч48.3ЧμzЧω0Чh2/10=0.8Ч1.2Ч0.13Ч0.65Ч0.25Ч1.52/10=0.005 kN·m

模板支撑架由风荷载产生的弯矩设计值为：

Mw=1.4Ч0.6ЧMwk=1.4Ч0.6Ч0.005=0.004 kN·m

根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210）中6.2.11条规定应分别对由可变荷载控制的组合和由永久荷载控制的组合分别计算荷载，并取最不利荷载组合参与最终的立杆稳定的验算。

第一种情况

由可变控制的组合：

N5=1.2Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.2ЧHЧgk+1.4Ч[(Qk+κQk)ЧlaЧlb+0.6ЧNwk]

=1.2Ч(0.2+(24+1.5)Ч1000Ч0.001)Ч0.8Ч0.333+1.2Ч7.55Ч0.124+1.4Ч((2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.333+0.6Ч1.66)=11.744kN

由永久荷载控制的组合：

N6=1.35Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.35ЧHЧgk+1.4Ч[0.7Ч(Qk+κQk)ЧlaЧlb+0.6ЧNwk]

=1.35Ч(0.2+(24+1.5)Ч1000Ч0.001)Ч0.8Ч0.333+1.35Ч7.55Ч0.124+1.4Ч(0.7Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.333+0.6Ч1.66)=12.613kN

N=max（N5，N6）=max(11.744,12.613)=12.613kN

Υ0ЧN/(φA) =1Ч12.613Ч1000/(0.237Ч3.98Ч100)=133.891N/mm2≤f=205N/mm2

满足要求

第二种情况

由可变控制的组合：

N7=1.2Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.2ЧHЧgk+1.4Ч(Qk+κQk)ЧlaЧlb

=1.2Ч(0.2+(24+1.5)Ч1000Ч0.001)Ч0.8Ч0.333+1.2Ч7.55Ч0.124+1.4Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.333=10.349kN

由永久荷载控制的组合：

N8=1.35Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.35ЧHЧgk+1.4Ч0.7Ч(Qk+κQk)ЧlaЧlb

=1.35Ч(0.2+(24+1.5)Ч1000Ч0.001)Ч0.8Ч0.333+1.35Ч7.55Ч0.124+1.4Ч0.7Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.333=11.218kN

N=max（N7，N8）=max(10.349,11.218)=11.218kN

Υ0ЧN/(φA)+Υ0ЧMw/W=1Ч11.218Ч1000/(0.237Ч3.98Ч100)+1Ч0.004Ч1000/4.25=119.99N/mm2≤f=205N/mm2

满足要求

- 、次梁计算参数

- 1、基本参数

| 基本参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算依据 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 |  |  |
| 混凝土梁高h(mm) | 700 | 混凝土梁宽b(mm) | 300 |
| 混凝土梁计算跨度L(m) | 9.6 | 模板支架高度H(m) | 7.85 |
| 模板荷载传递方式 | 可调托座 | 次楞悬挑长度a1(mm) | 250 |
| 梁两侧楼板情况 | 梁两侧有板 | 梁侧楼板厚度hb(mm) | 150 |
| 剪刀撑(含水平)布置方式 | 加强型 | 梁跨度方向立杆间距la(m) | 0.8 |
| 垂直梁跨度方向的梁两侧立杆间距lb(m) | 0.9 | 水平杆步距h1(m) | 1.5 |
| 梁侧楼板立杆的纵距la1(m) | 0.8 | 梁侧楼板立杆的横距lb1(m) | 0.8 |
| 立杆自由端高度h0(mm) | 300 | 梁底立杆根数n | 1 |
| 次楞根数m | 3 | 架体底部布置类型 | 垫板 |
| 结构表面要求 | 表面外露 |  |  |
| 材料参数 |  |  |  |
| 主楞类型 | 圆钢管 | 主楞规格 | Ф48Ч2.8 |
| 主楞合并根数 | 1 | 次楞类型 | 矩形木楞 |
| 次楞规格 | 40Ч90 | 次楞合并根数 | / |
| 面板类型 | 覆面木胶合板 | 面板规格 | 15mm(克隆、樟木平行方向) |
| 钢管规格 | Ф48Ч2.8 |  |  |
| 荷载参数 |  |  |  |
| 可调托座承载力容许值(kN) | 30 | 地基承载力特征值fak(kPa) | / |
| 架体底部垫板面积A(m2) | 0.2 | 模板（不含支架）自重标准值G1k(kN/m2) | 0.2 |
| 新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m3) | 24 | 钢筋自重标准值G3k(kN/m3) | 1.5 |
| 施工荷载标准值Qk(kN/m2) | 2 | 脚手架上震动、冲击物体自重QDK(kN/m2) | 0.5 |
| 计算震动、冲击荷载时的动力系数κ | 1.35 | 脚手架安全等级 | 2级 |
| 脚手架结构重要性系数γ0 | 1 | 是否考虑风荷载 | 是 |
| 省份、城市 | 安徽(省)合肥市(市) | 地面粗糙度类型 | C类指有密集建筑群的城市市区 |
| 基本风压值Wo(kN/m2) | 0.25 | 模板支撑架顶部模板高度Hb(mm) | 700 |
| 模板支撑架顶部竖向栏杆围挡的高度Hm(mm) | 1000 |  |  |

2、施工简图

（图1）	剖面图1

（图2）	剖面图2

3、面板验算

根据规范规定面板可按简支跨计算，根据施工情况一般楼板面板均搁置在梁侧模板上，无悬挑端，故可按简支跨一种情况进行计算，取b=1m单位面板宽度为计算单元。

W=bh2/6=1000Ч152/6=37500mm3

I=bh3/12=1000Ч153/12=281250mm4

由可变荷载控制的组合：

q1= 1.2[G1k+(G2k+G3k)h]b+1.4(Qk+κQDK)b=1.2Ч(0.2+(24+1.5)Ч700/1000)Ч1+1.4Ч(2+1.35Ч0.5)Ч1=25.405kN/m

由永久荷载控制的组合：

q2= 1.35[G1k+(G2k+G3k)h]b+1.4×0.7(Qk+κQDK)b=1.35Ч(0.2+(24+1.5)Ч700/1000)Ч1+1.4Ч0.7Ч(2+1.35Ч0.5)Ч1=26.989kN/m

取最不利组合得：

q=max[q1,q2]=max(25.405,26.989)=26.989kN/m

（图3）	面板强度简图

3.1、强度验算

（图4）	面板弯矩图

Mmax=0.061kN·m

σ=Υ0×Mmax/W=1Ч0.061Ч106/37500=1.619N/mm2≤[f]=30N/mm2

满足要求

3.2、挠度验算

qk=(G1k+(G3k+G2k)Чh)Чb=(0.2+(24+1.5)Ч700/1000)Ч1=18.05kN/m

（图5）	面板挠度计算简图

（图6）	面板挠度图(mm)

ν=0.019mm≤[ν]=300/((3-1)×400)=0.375mm

满足要求

4、次楞验算

由可变荷载控制的组合：

q1= 1.2Ч(G1k+(G3k+G2k)Чh) Чa+1.4Ч(Qk+κQDK)Чa=1.2Ч(0.2+(24+1.5)Ч700/1000)Ч300/1000/(3-1)+1.4Ч(2+1.35Ч0.5)Ч300/1000/(3-1)=3.811kN/m

由永久荷载控制的组合：

q2= 1.35Ч(G1k+(G3k+G2k)Чh) Чa+1.4Ч0.7Ч(Qk+κQDK)Чa =1.35Ч(0.2+(24+1.5)Ч700/1000)Ч300/1000/(3-1)+1.4Ч0.7Ч(2+1.35Ч0.5)Ч300/1000/(3-1)=4.048kN/m

取最不利组合得：

q=max[q1,q2]= max(3.811,4.048)=4.048kN/m

（图7）	面板强度计算简图

4.1、强度验算

（图8）	次楞弯矩图(kN·m)

Mmax=0.234kN·m

σ=Υ0×Mmax/W=1Ч0.234Ч106/(54Ч1000)=4.329N/mm2≤[f]=15N/mm2

满足要求

4.2、抗剪验算

（图9）	次楞剪力图(kN)

Vmax=1.753kN

τmax=Υ0×VmaxS/(Ib)=1Ч1.753Ч103Ч40.5Ч103/(243Ч104Ч4Ч10)=0.731N/mm2≤[τ]=2N/mm2

满足要求

4.3、挠度验算

挠度验算荷载统计，

qk=(G1k+(G3k+G2k)Чh)Чb/(m-1)

=(0.2+(24+1.5)Ч700/1000)Ч300/1000/(3-1)=2.708kN/m

（图10）	挠度计算简图

（图11）	次楞挠度图(mm)

νmax=0.199mm≤[ν]=0.8×1000/400=2mm

满足要求

4、支座反力

根据力学求解计算可得：

Rmax=3.373kN

Rkmax= 2.256kN

5、主楞验算

梁侧楼板的立杆为梁板共用立杆，立杆与水平钢管扣接属于半刚性节点，为了便于计算统一按铰节点考虑，偏于安全。根据实际工况，梁下增加立杆根数为1，故可将主楞的验算力学模型简化为1+2-1=2跨梁计算。这样简化符合工况，且能保证计算的安全。

等跨连续梁，跨度为:2

跨距为：(等跨)0.45

主楞所承受的荷载主要为次楞传递来的集中力，另外还需考虑主楞自重，主楞自重标准值为gk=31.2/1000=0.031kN/m

自重设计值为：g=1.2gk=1.2Ч31.2/1000=0.037kN/m

则主楞强度计算时的受力简图如下：

（图12）	主楞强度计算简图

则主楞挠度计算时的受力简图如下：

（图13）	主楞挠度计算简图

5.1、抗弯验算

（图14）	主楞弯矩图(kN·m)

Mmax=0.282kN·m

σ=Υ0×Mmax/W=1Ч0.282Ч106/(4.25Ч1000)=66.356N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求

5.2、抗剪验算

（图15）	主楞剪力图(kN)

Vmax= 2.884kN

τmax=Υ0×QmaxS/(Ib)=1Ч2.884Ч1000Ч2.86Ч103/(10.19Ч104Ч0.56Ч10)=14.453N/mm2≤[τ]=120N/mm2

满足要求

5.3、挠度验算

（图16）	主楞挠度图(mm)

νmax=0.061mm≤[ν]=0.9×1000/(1+1)/400=1.125mm

满足要求

5.4、支座反力计算

因两端支座为扣件，非两端支座为可调托座，故应分别计算出两端的最大支座反力和非两端支座的最大支座反力。

故经计算得：

两端支座最大支座反力为：R1=0.506kN

非端支座最大支座反力为：R2=9.14kN

6、端支座扣件抗滑移验算

按上节计算可知，两端支座最大支座反力就是扣件的滑移力

R1=0.506kN≤[N]=8kN

满足要求

7、可调托座验算

非端支座最大支座反力为即为可调托座受力

R2=9.14kN≤[N]=30kN

满足要求

8、立杆验算

8.1、长细比验算

验算立杆长细比时取k=1,μ1、μ2按JGJ130-2011附录C取用

l01=kμ1(h+2a)=1Ч1.354Ч(1.5+2Ч300/1000)=2.844m

l02=kμ2h=1Ч1.847Ч1.5=2.77m

取两值中的大值

l0=max(l01,l02)=max(2.844,2.77)=2.844m

λ=l0/i=2.844Ч1000/(1.6Ч10)=177.727≤[λ]=210

满足要求

8.2、立杆稳定性验算(顶部立杆段)

λ1=l01/i=2.844Ч1000/(1.6Ч10)=177.727

根据λ1查JGJ130-2011附录A.0.6得到φ=0.226

A不考虑风荷载

根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210）中6.2.11条规定应分别对由可变荷载控制的组合和由永久荷载控制的组合分别计算荷载，并取最不利荷载组合参与最终的立杆稳定的验算。

由可变控制的组合：

N1=1.2Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.4(Qk+κQDK)ЧlaЧlb

=1.2Ч(0.2+(24+1.5)Ч700Ч0.001)Ч0.8Ч0.45+1.4Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.45=9.146kN

由永久荷载控制的组合：

N2=1.35Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.4Ч0.7Ч(Qk+κQDK)ЧlaЧlb

=1.35Ч(0.2+(24+1.5)Ч700Ч0.001)Ч0.8Ч0.45+1.4Ч0.7Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.45=9.716kN

N=max（N1，N2）=max(9.146,9.716)=9.716kN

Υ0ЧN/(φA)=1Ч9.716Ч1000/(0.226Ч3.98Ч100)=108.236N/mm2≤f=205N/mm2

满足要求

B考虑风荷载

在风荷载作用下会产生立杆的附加轴力并对立杆产生弯矩的影响，但是这种影响最大的部位在架体底部，对于顶部立杆段的影响可以不予计算风荷载影响。

3、立杆稳定性验算(非顶部立杆段)

λ2=l02/i=2.77Ч1000/(1.6Ч10)=173.156

根据λ1查JGJ130-2011附录A.0.6得到φ=0.237

此处还应考虑架体的自重产生的荷载

A不考虑风荷载

由可变控制的组合：

N3=1.2Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.2ЧHЧgk +1.4(Qk+κQDK)ЧlaЧlb

=1.2Ч(0.2+(24+1.5)Ч700Ч0.001)Ч0.8Ч0.45+1.2Ч7.85Ч0.127+1.4Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.45=10.341kN

由永久荷载控制的组合：

N4=1.35Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.35ЧHЧgk +1.4Ч0.7Ч(Qk+κQDK)ЧlaЧlb

=1.35Ч(0.2+(24+1.5)Ч700Ч0.001)Ч0.8Ч0.45+1.35Ч7.85Ч0.127+1.4Ч0.7Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.45=11.06kN

N=max（N3，N4）=max(10.341,11.06)=11.06kN

Υ0ЧN/(φA)=1Ч11.06Ч1000/(0.237Ч(3.98Ч100))=117.409N/mm2≤f=205N/mm2

满足要求

B考虑风荷载

根据《建筑结构荷载规范》（GB50009）中8.2.1条、8.2.2条，风压高度变化系数可按以下规定取用：当计算模板支撑架竖向围挡（模板）的风荷载标准值ωmk和计算模板支撑架架体风荷载标准值ωfk时，μz均取架体顶部离地面高度的风压高度变化系数，小于5m时按5m高取值。

查询《建筑结构荷载规范》（GB50009）表8.2.1得：

架体顶部离地面高度的风压高度变化系数μz=0.65

风荷载在模板工程施工中有影响的三种工况：

工况1、钢筋未绑扎，只有支撑架体和底模；风荷载对架体主要是倾覆影响，对立杆附加轴力影响不是主导工况。

工况2、钢筋绑扎完毕，模板侧模安装完毕；风荷载对架体主要是倾覆影响，对立杆附加轴力影响不是主导工况。

工况3、混凝土浇筑完成时；风荷载主要对立杆附加轴力有影响，风荷载对架体的倾覆影响不是主导工况。

首先计算风荷载对立杆附加轴力的影响，根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210）中6.2.15条，当计算模板支撑架竖向栏杆围挡（模板）的风荷载标准值ωmk时，封闭栏杆（含安全网）体型系数μs=1.0，模板体型系数取1.3。

封闭栏杆（含安全网）的风荷载标准值为

ωmk1=μsμzω0=1Ч0.65Ч0.25=0.163kN/m2

封闭栏杆（含安全网）的风荷载为

Fwk1=laЧ(Hm-Hb)Чωmk1=0.8Ч(1000-700)/1000Ч0.163=0.039kN

侧模的风荷载标准值为

ωmk2=μsμzω0=1.3Ч0.65Ч0.25=0.211kN/m2

侧模的风荷载标准值为

Fwk2=laЧHbЧωmk2=0.8Ч700/1000Ч0.211=0.118 kN

则Fwk=Fwk1+Fwk2=0.039+0.118=0.157 kN

当计算模板支撑架体风荷载标准值ωfk时，为了计算架体的体型系数须根据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）表8.3.1中第33项规定n榀桁架相关计算，其中η的取值需根据架体挡风系数φ=1.2Ч(la+h+0.325ЧlaЧh)Ч48.3/(laЧh)=1.2Ч(0.8+1.5+0.325Ч0.8Ч1.5)Ч0.0483/(0.8Ч1.5)=0.13以及lb/la=0.45/0.8=0.563查表得到η=0.947为。

根据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）表8.3.1中第37项b规定得到扣件式钢管的体型系数可以取为μs1=1.2

μs=μstw

=μstЧ(1-ηn)/(1-η)

=μs1ЧφЧ(1-ηn)/(1-η)

=1.2Ч0.13Ч(1-0.9472)/(1-0.947)=0.304

则ωfk=μsμzω0=0.304Ч0.65Ч0.25=0.049 kN/m2

故qwk=laЧωfk=0.8Ч0.049=0.039 kN/m

模板支撑架计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标准值：

MTk=0.5ЧH2Чqwk+HЧFwk=0.2Ч7.852Ч0.039+7.85Ч0.157=1.721 kN·m

则立杆最大附加轴力标准值为：

Nwk=6nЧMTk/[(n+1)(n+2)B]=6nЧMTk/[(n+1)(n+2)nlb]=6Ч2Ч1.721/((2+1)Ч(2+2)Ч2Ч0.45)=1.912 kN

模板支撑架由风荷载产生的弯矩标准值为：

Mwk=laЧμstЧμzЧω0Чh2/10=laЧ1.2Ч(la+h)Ч48.3ЧμzЧω0Чh2/10=0.8Ч1.2Ч0.13Ч0.65Ч0.25Ч1.52/10=0.005 kN·m

模板支撑架由风荷载产生的弯矩设计值为：

Mw=1.4Ч0.6ЧMwk=1.4Ч0.6Ч0.005=0.004 kN·m

根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210）中6.2.11条规定应分别对由可变荷载控制的组合和由永久荷载控制的组合分别计算荷载，并取最不利荷载组合参与最终的立杆稳定的验算。

第一种情况

由可变控制的组合：

N5=1.2Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.2ЧHЧgk+1.4Ч[(Qk+κQk)ЧlaЧlb+0.6ЧNwk]

=1.2Ч(0.2+(24+1.5)Ч700Ч0.001)Ч0.8Ч0.45+1.2Ч7.85Ч0.127+1.4Ч((2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.45+0.6Ч1.912)=11.947kN

由永久荷载控制的组合：

N6=1.35Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.35ЧHЧgk+1.4Ч[0.7Ч(Qk+κQk)ЧlaЧlb+0.6ЧNwk]

=1.35Ч(0.2+(24+1.5)Ч700Ч0.001)Ч0.8Ч0.45+1.35Ч7.85Ч0.127+1.4Ч(0.7Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.45+0.6Ч1.912)=12.667kN

N=max（N5，N6）=max(11.947,12.667)=12.667kN

Υ0ЧN/(φA) =1Ч12.667Ч1000/(0.237Ч3.98Ч100)=134.463N/mm2≤f=205N/mm2

满足要求

第二种情况

由可变控制的组合：

N7=1.2Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.2ЧHЧgk+1.4Ч(Qk+κQk)ЧlaЧlb

=1.2Ч(0.2+(24+1.5)Ч700Ч0.001)Ч0.8Ч0.45+1.2Ч7.85Ч0.127+1.4Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.45=10.341kN

由永久荷载控制的组合：

N8=1.35Ч[G1k+(G2k+G3k)Чh]ЧlaЧlb+1.35ЧHЧgk+1.4Ч0.7Ч(Qk+κQk)ЧlaЧlb

=1.35Ч(0.2+(24+1.5)Ч700Ч0.001)Ч0.8Ч0.45+1.35Ч7.85Ч0.127+1.4Ч0.7Ч(2+1.35Ч0.5)Ч0.8Ч0.45=11.06kN

N=max（N7，N8）=max(10.341,11.06)=11.06kN

Υ0ЧN/(φA)+Υ0ЧMw/W=1Ч11.06Ч1000/(0.237Ч3.98Ч100)+1Ч0.004Ч1000/4.25=118.311N/mm2≤f=205N/mm2

满足要求